硅酸盐材料工程研究中心

实验室安全分类分级与危险源全周期管理办法

为加强硅酸盐材料工程研究中心实验室安全管理，落实实验室安全主体责任，提高实验室安全检查和安全准入的规范性、有效性和针对性，加强危险源全

周期管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等文件精神以及教育部高校实验室安全检查要求，依据《武汉理工大学实验室技术安全管理办法》、《武汉理工大学实验室安全分类分级与危险源全周期管理工作程》，结合本单位实际制定本办法。

一、职责与管理

1、中心负责落实所属实验室按实验场所房间进行危险源类别和风险等级的认定，并对认定结果进行审核与确认，报学校备案；针对不同危险等级实验室制定相应的管理措施，实施实验室安全分类分级管理。

2、各实验室（房间）负责人是所在实验室安全管理第一责任人，负责根据学校实验室安全分类分级管理要求，对所属实验室（房间）建立和定期更新危险源清单，并进行危险源类别和风险等级的评估和认定，认定结果报中心审核确认。实验室安全分类分级实行动态管理，当实验场所的危险源使用及存放情况发生改变，实验室应重新进行安全风险等级认定，并经中心确认，报学校备案。

3、 各类实验室应严格遵守国家、省、市、区及学校相关法规制度要求，履行各类安全审验和报批程序，对其危险源进行安全管理。

二、实验室安全分类：

主要根据实验场所涉及的危险源特性进行划分，分为化学类、辐射类、机电类、特种设备类、其他类等。

1、涉及化学反应和化学品的实验场所归属为化学类实验室。主要危险源为毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品。管理重点是剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸物、麻醉品和精神药品、危险化学品及废弃物、实验气体等的安全管理。

2、涉及放射源、射线装置等的实验场所归属为辐射类实验室。主要危险源为放射性物质和射线装置。管理重点是放射源与射线装置的使用资质、存放场所、辐射工作人员等的安全管理。

3、 涉及机械、电气、高温高压等设备及仪器仪表等的实验场所归属为机电类实验室。主要危险源为机械加工类高速设备、高压及大电流设备、激光设备、加热设备等。管理重点是高温、高压、高速运动、电磁辐射装置等特殊设备及机械、电气、激光、粉尘等的安全管理。

4、 涉及起重机械、锅炉、压力容器、气瓶（限质监部门监管的特种设备）的实验场所归属为特种设备类实验室。主要危险源是该类设备自身，起重机械可能造成重物坠落、起重机失稳倾斜、挤压、高处跌落等危害；锅炉可能因超温、超压等导致材料失效发生爆炸或泄露造成机械损伤、烫伤等危害；压力容器可能因遇热超压、机械损伤、减压阀不合格等造成爆炸或气体外泄等危害。管理重点是按照要求取得《特种设备使用登记证》，定期检验，操作人员持证上岗并严格遵守操作规程。

5、 不涉及上述危险源的实验场所均归属为其它类实验室。主要危险源为用电设备引发的用电安全风险，管理重点是规范用电，防范电线老化、电线短路而引发的安全风险。

三、 实验室安全风险分级管理

1、安全风险分级标准：根据实验室使用或存放危险源的危险程度，将实验室安全风险级别划分为一级（高危险）、二级（较高危险）、三级（中度危险）、四级（一般危险）4个等级。

2、 安全风险等级评价指标主要包括：①危险化学品及废弃物；②病原微生物；③放射源及射线装置；④压力容器、气瓶；⑤起重机械；⑥机械加工类高速设备、回转机械、激光设备等；⑦大功率充、放电装置，高压、强磁设备等；⑧冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等）。

3、安全风险等级认定：①涉及使用或存放易燃、爆炸物、剧毒、易制毒、易制爆类危险化学品和气体，麻醉品和精神药品，高致病性病原微生物，射线装置和放射源等，为一级安全风险实验室；②涉及使用或存放其他危险化学品，低致病性病原微生物、实验动物，起重机械，压力容器，气瓶，激光设备，强磁设备等，为二级安全风险实验室；③涉及使用高速设备、回转机械，冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等），大功率充、放电装置、高电压设备等，为三级安全风险实验室；④未列入以上3类的实验室，为四级安全风险实验室。

4、实验室安全风险分级管理要求：

实验室安全信息门牌上须标明安全分类和危险级别，在安全风险点张贴相应的警示标识和指令标识；实验室必须进行危险源风险辨识和评估，根据危险源特性制定安全防控措施和应急预案，报中心审核备案，其中安全等级在三级及以上的实验室，其工作制度、准入制度、应急预案、危险源台账应定期报学校备案；实验室必须严格落实准入制度，对在实验室开展工作（活动）的人员应进行实验室安全知识、安全规范及安全操作技能等安全教育培训、考核，加强责任体系建设，对实验室出入人员进行管控。

四、 监督检查

根据实验室安全风险等级和实验室安全检查标准，按照危险源分类，依据相关法规制度的管理要求对危险源实施全周期检查。

1、各级安全风险实验室检查要求：

一级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于8次，中心安全检查次数每月不少于2次；

二级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于4次，中心安全检查次数每月不少于1次；

三级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于2次，学院级安全检查次数每月不少于1次；

四级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于1次，中心安全检查次数每月不少于1次。

2、实验室安全员及其实验场所的安全责任人负责实施实验室安全自查与安全管理。中心安全检查小组负责组织实施中心安全检查与安全管理。

3、 检查须对照《教育部高等学校实验室安全检查项目》要求的化学、生物、辐射、机电、特种设备、危险废弃物等类别的危险源和检查要点，做好全周期的隐患排查，区分要点条款，做好检查记录。

4、 对检查中发现的安全隐患建立安全隐患台账，逐项整改，由中心每月统一报送学校备案。能够立查立改的，要立即整改到位；对短期无法整改的要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改负责人；对整改不力者将及时通报，要求限期整改，整改期间实验室停止使用。

五、 危险源全周期管理的建档与监控

1、 危险源安全管理档案，至少包括以下内容：专项危险源安全管理与全周期监控制度、危险源登记台账与动态台账、实验室危险源基本情况统计、危险源安全管理与应急处置领导小组与职责区分、专项危险源应急预案、科研项目立项安全风险预评估报告、日常检查巡查记录及台账。

2、中心及各实验室要加强危险源采购、运输、存储、使用、处置等全周期的监测和管控，根据危险源的特点，依据国家相关的法律规定，编制实验室现场处置方案并定期组织相关演练。

六、本办法由硅酸盐材料工程研究中心负责解释，自印发之日起执行。

硅酸盐材料工程研究中心

2022年5月6日